YEZ、YEZW、YEZS系列锥形转子电动机是与建筑机械配套而专门设计的产品，它融电机和制动器于-体，具有起动转矩大、制动可靠、结构紧凑、体积小、重量轻、可频繁起动等特点，且YEZ系列锥形转子电动机安装尺寸与Y系列电机相同，可与同型号电机互换，具有广泛的适应性。该电机的主要特点是:定子内表面与转子外表面都是圆锥形，电机轴除作旋转运动外，还作轴向窜动。当电机通电时，定转子铁心产生轴向磁拉力使转子轴向移动并压缩弹簧，从而使风扇制动轮与制动座(后盖或端罩)脱离，转子随即旋转。当电机断电后，轴向磁拉力消失，在压力弹簧的作用下，转子带动风扇制动轮- -起复位，使制动轮与制动座接触，产生摩擦力矩，使电机迅速停转

YEZS 100L2-4/6   2.2/1.5KW
YEZS 100L2-4/8   2.0\1.1KW
YEZS 112M-4/6   2.8/2.2 KW

YEZS 112M-4/8   2.4/1.5KW

YEZS 132S-4/6    4.0\3.0KW

YEZS 132S-4/8    3.3\2.2 KW
YEZS 132M-4/6    5. 5/4.0KW
YEZS 132M-4/8   4 .5/3. 0KW