YDEZ系列电磁制动三相异步电动机是为各种起重机的大车运行，小车运行机构配套而研制的三相异步制动电动机。其特色是制动部分采用盘式直流电磁铁制动器，优点是：直流电磁铁，绕组中的电流只和绕组的直流电阻有关，与吸合间隙无关，无论摩擦盘磨损到何种程度，电磁铁通电时都不会因吸合间隙过大而烧毁，工作可靠，调整方便。

二、结构

本系列电动机前端盖有联结法兰，法兰安装尺寸与ZDY、ZDR型锥形转子电机相同，可直接互换，用户也可根据需要特殊订制。

定子：该系列电动机的定子采用Y系列同规格定子，绝缘等级为F级。

转子：该系列电动机采用实心转子结构。

摩擦盘：摩擦片直接压铸在ZL203铝合金轮体上，摩擦片与轮体连为一体，使用寿命长。

三、特点

1、软起动

该系列电动机的机械特性较软，电机本身具备软起动功能，因此，不加起动电阻，不需降压，直接通电即可实现起重机的软起动。

2、起动电流小

该系列电动机的起动电流是普通电动机的1/4～1/2，因此，具有普通电动机不可比的优点。

（1）适合频繁起动。

（2）可靠性高，过载能力强。

（3）较小的起动电流可提高交流接触器等电器元件的使用寿命。

（4）节电效果明显。

3、电动机工作时无轴向窜动，电接点少，而且无碳刷等滑动电接触点，故障率低。

4、该系列电动机可代替绕线转子电动机，可大幅度地降低起重机的制造成本。