南京江陵机电集团有限公司专业生产锥形转子三相异步电动机，ZDY,ZDM系列电机，主要是天车行走，品种全：

ZDY11-4/0.2KW   ZDM11-4/0.2KW   ZDY12-4/0.4KW   ZDM12- 4/0.4KW

ZDY21-4/0.8KW   ZDM21-4/0.8KW   ZDY22-4/1.5KW   ZDM22-4/1.5KW

ZDY23- 4 2.2KW(B)  ZDY23 -4  2.2KW(D)

一、主要性能参数及安装尺寸：

ZDY.ZDM型锥形转子三相异步电动机是ZD系列派生电机，带有自动刹车装置，适用于电动葫芦的小车运行电机或要求起动转矩较小及制动较平缓的机械装置的驱动。2000年8月通过ISO9001国际质量体系认证。

二.结构

本系列电动机为自冷式，前端盖有连接法兰。

定子：定子铁心嵌完线以后，漆浸前进行冲击耐压试验一分钟，经浸漆烘干后成为一个完整体，绕组及绝缘具有良好的电气、机械、防潮性能及热稳定性。

电动机的绝缘等级B级。

转子：采用热套工艺将铸铝转子固定在轴上，转子经校正平衡，运转平稳，振动小。

风扇制动轮及风扇罩：除0.2～0.8KW电机风扇制动轮采用铸铁件和铸铝件两种材料外，其它品种电机均采用ZL203（GB1173-84）铝合金制成，并配有石棉橡胶制动环。风扇罩由08F钢板拉伸后冲孔制成，风路畅通，外形美观，刚性好。

三.制动原理

在电源接通时，转子轴向磁拉力克服弹簧力推开制动轮，电机旋转。切断电源、转子在弹簧力的作用下复位，制动环对电机制动而停止运行。