YEZ、YEW、YEZS系列锥形转子电动机是与建筑机械配套而专门设计的产品，它融电机和制动器于一体，

具有起动转矩大、制动可靠、结构紧凑、体积小、重量轻、可频系列电机相同，可与同型号电机互换，

具有广泛的适应性。

该电机的主要特点是:定子内表面与转子外表而都是圆锥形，电机轴除作旋转运动外，

还作轴向窜动。当电机通电时，定转子铁心产生轴向磁拉力使转子轴向移动并压缩弹簧，

从而使风扇制动轮与制动座(后盖或端罩)肝卤转子随即旋转。当电机断电后，轴向磁拉力消失，在压力黄的作用下

子带动风扇制动轮一起复位，使制动二创动座境触，广生摩擦力矩，使电机迅速停转。

YEZ 100L -4 2.2KW    YEZ 112S-4  3.0KW    YEZ 132S-4   5.5KW   YEZ 160S-4  11KW  YEZ 160L-4   15KWKW

YEZ 112M-4  3.7KW   YEZ 112L-4   4.5KW   YEZ 132M-4  7.5KW  YEZ 160M-4   13KW  YEZ 180M-4  18.5KW YEZ 200L-6   22KW