| 型式 | LR6A3LR20/0920 |
| --- | --- |
| 额定功率（kW） | 92 |
| 额定转速（r/min） | 2000 |
| 最大扭矩（N·m） | 587 |
| 燃油消耗率（g/kW·h） | ≤220 |
| 启动方式 | 24V 电启动 |
| 整机性能参数 |  |
| 推土铲型式 | 直推铲 |
| 使用质量（kg） | 13500 |
| 最小回转半径（m） | 3.8 |
| 爬坡能力（°） | 30 |
| 最大牵引力（kN） | 115 |
| 履带中心距（mm） | 1866 |
| 履带接地长度（mm） | 2525 |
| 履带板宽（mm） | 720 |
| 接地比压（kPa） | 37 |
| 最小离地间隙（mm） | 368 |
| 驾驶室 | 配装标准驾驶室 |
| 铲刀外形尺寸：宽×高（mm） | 3450×970 |
| 铲刀垂直最大倾斜（mm） | 720 |
| 铲刀最大提升高度（mm） | 894 |
| 铲刀最大切土深度（mm） | 400 |
| 铲刀容量 | 3.9m³ |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 4610×3450×2940 |
| 牵引装置 | 固定式 |
| 速度档前进4档 | I档0-2.4，II档0-3.5，III档0-6.2，IV档0-10.6 |
| 速度档后退2档 | I档0-3.8，II档0-7.0 |
| 传动系统 |  |
| 主离合器 | 常结合干式离合器 |
| 变速箱 | 常啮合斜齿传动，啮合套换挡，机械传动手操纵前进4档、后退2档 |
| 中央传动 | 螺旋锥齿轮付 |
| 转向离合器 | 干式、多片、碟簧压紧、液压助力分离 |
| 转向制动器 | 干式、带式 |
| 最终传动 | 二级直齿轮减速、飞溅润滑 |
| 行走系统 |  |
| 悬架方式 | 半刚性悬架结构 |
| 托带轮（单侧数） | 2个 |
| 支重轮（单侧数：单·双） | 6个：3个·3个 |
| 履带板（单侧数） | 43片 |
| 油泵形式 | 齿轮泵 |
| 操纵阀 | 机械阀片式 |