丁基胶泥条生产线

丁基胶泥条生产线 对于丁基橡胶来说生产丁基橡胶的橡胶挤出机和普通的冷喂料橡胶挤出机是不相同的，因为丁基橡胶较软，如果用强制冷喂料进行挤出生产的时候会出现断胶，橡胶挤出压力不足或者是断料等问题。根据丁基橡胶的特点我们设计了双腕式共轭喂料的橡胶挤出机来对丁基橡胶挤出挤出生产。丁基橡胶通过喂料口中的共轭辊来强制挤压橡胶把橡胶送到挤出机螺筒内进行加工。橡胶挤出机的螺筒内螺杆对丁基橡胶进行剪切，压缩，输送等程序的加工使橡胶运送到橡胶挤出机的模头处来进行挤出生产。由于丁基橡胶粘性比较大，所以挤出的产品一般都用锡纸作为隔离来进行打盘。

丁基胶泥条生产线 是由双腕式共轭喂料座，挤出机螺筒螺杆，挤出机模头，动力部分，动力传递部分以及温度控制部分来组成。橡胶挤出机的结构并不是一成不变的，我们要根据具体的橡胶特性来对设备进行加工以达到我们所需要的目的。

# 丁基胶泥条生产线_丁基胶泥条挤出机（一出三）