钢板仓                   使 用 说 明 书

泰安雪莱仓储机械设备有限公司

- 概述

- 泰安雪莱仓储机械设备有限公司生产的为波纹板装配式钢板仓。

- 钢板仓适用范围 对粒状、粉状、液状物料均可存储，可广泛应用于粮、油、化工、酿造、医药、食品、水泥、煤碳等行业。如储存的物料包括：粮食类（大豆、玉米、小麦、大麦、燕麦、麦芽、大米、稻谷、菜籽、稻壳、蓖麻籽、葵花籽等）和建材类（水泥、粉煤灰、熟料、矿渣、石子、生石灰、熟石灰、石膏、磷化氢钙等）在工农业领域、城乡及环保工业等领域得到广泛应用。

- 钢板仓特点

- 自重轻,耗材低，因此降低了基础费用。

- 标准化程度高,可根据国产材料，制成标准零部件，从而实现标准化、通用化系列化生产，任意组合成各种用户所需的仓型。

- 装配简单快捷，钢板仓所有零部件，均采用螺栓连接，安装迅速，施工期短。

- 便于实现自动化，钢板仓均有配套设备，可根据使用要求配置进仓、出仓、通风、烘干、测温、测满等设备，达到安全储粮的目的。

- 拆迁简单，维修方便，局部板损坏可更换。

- 造价低，使用年限适当。一般仅为钢筋水泥仓的35%~50%，使用年限可达30年以上。

### 二．使用前的准备和检查

- 1）检查仓内是否有渗水、漏雨现象。

- 2）检验仓内料位检测装置是否正常。

- 3）检查仓顶引风机电源线是否完整，各风机叶轮是否转动灵活。

- 4）检查入仓刮板机或提升机出口与仓顶电动三通是否在打开位置。

- 5）检查仓门和仓顶人孔、内外爬梯是否完好。

- 6）检查仓顶通气孔是否畅通。

- 7）关好仓底阀门，关好仓门。

8）在粮食入仓前要全面检查通风系统是否完好，风道是否畅通；风道内不得有异物；风道的衔接部位要牢固、密封，不得向风道内漏粮。

### 三.粮食入仓

- 1）配备专职人员，负责设备保养维修，发现异常情况及时报告处理。

- 2）启动入仓的提升机，向仓内进粮。

- 3）随着粮位的升高，检查料位装置是否好用。

- 4）当料位显示灯亮时，说明粮仓已满，停止进粮。

5）粮食入仓过程中要随时注意不要损坏风网，如果发生损坏，要立即停止入粮，进行修复。

- 6）具体设备启动、关闭顺序请参照《工艺流程说明》篇章。

### 四.满仓的管理

- 1）建议在仓壁明显处挂上注有此仓内粮食品种、含水率、入仓时间、

- 化验员、保管员姓名的牌子。

- 2）定期检查仓内粮食状态，发现异常及时采取措施，避免损失。

- 3）仓门与仓顶人孔盖必须关好。

### 五.出仓

- 1）先把粮食接受设备运转准备就绪，运转正常后再进行下一步。

- 2）打开仓底手动出粮阀门，逐渐开大到粮食接受设备的正常生产率为止，卸粮时操作人员不准离开现场。

### 六.注意事项

1） 用户应派专人管理钢板仓。

2） 根据国家有关储存规范，使用期间应对钢板仓内部物料进行温度、湿度检查，根据所储存物料的性质和储存时间，应采取必要的防范措施，确保各类物料的安全储存。

3）严禁擅自对钢板仓增加附加设施及荷载。

4）在仓内明火作业时要严防粉尘爆炸！

- 5）人员在仓上通行或高空作业时，地面应安排专人看守，阻止和驱赶周围人员及动物，以免维修工具坠落伤害。

- 6）仓内维修时，必须在仓外明显处挂有“仓内维修，禁止进粮”标牌。并安排专人留守。

- 7）在任何情况下严禁偏仓卸料，卸料速度不得大于设计能力值。

- 8）仓门、人孔平时要关严锁牢，防止损坏。

- 9）在阴雨天气及空气湿度较大时不要进行粮食的入仓作业，粮食水分不得超过安全水份，粮食的入仓及保管应符合国家粮食安全保管的有关规定。

- 10）装卸粮食及破坏粮食成块借拱时，严禁人员进入仓内以免发生危险。

- 11）在阴雨天气，不得到仓顶作业，要远离仓体，以防雷击。

- 12）应重视对钢板仓配套使用的输送设备、闸阀及其它设施的自身检查，应重视与钢板仓连接部位的防雨检查，严防从该环节使雨水进入仓内，致使仓内物料。

### 七.保养、维修

- 1）经常检查粮仓配套的输送设备、闸阀及其它设施，严防雨水进仓。

- 2）每年对仓顶平台进行检修，以防止进料孔、平台板、粮仓防雨圈漏水，构件外表产生锈斑等，如有锈斑应及时处理。

- 3）定期检查仓顶盖板是否完好，粮仓盖板的紧固螺栓是否松动。

- 4）定期对钢板仓垂直度进行观测，每年两次，钢板仓每次装满和放空时，也应进行观测，同时要检查仓壁是否有变形现象，通廊支腿处等敏感部位要特别仔细检查，并做好检查记录存档。

- 4）每次空仓后，应对仓体进行检查，仓门密封性是否良好，仓门四周钢板是否有裂开现象。

- 5）每次空仓后，应对加强筋与仓壁连接情况进行检查。每次空仓后，应对锥斗生根部位进行检查。根据检查情况对锥斗进行防腐或其他处理。

- 6）每年对直爬梯或仓外螺旋爬梯进行检查，检查所有构件连接是否完好，并根据检查情况进行防腐处理。

- 八.沉降观测

钢板筒仓是具有巨大可变荷载的构筑物，在施工及使用过程中，必须进行沉降观测，严格控制其沉降量。

筒仓的沉降观测应按下述要求进行：

- 1）设置水准基点

在筒仓周围20m以外选择地基可靠（不是回填土、不靠近树木或新建筑物、不受车辆扰动）、头饰良好的地点，按图A所示做水准基点，若库区内有固定的市政建设测量水准点，可设1个水准基点，否则应设3个水准基点，自成体统，以便校核。

图A水准基点做法

  - 设置沉降观测点：观测点可用 ф16钢筋头，在勒脚部位焊接于钢柱或筒壁上，观测点的数量及平面布置，应能够全面反映筒仓的沉降情况。

  - 施工阶段沉降观测：在所有沉降观测点安设牢固后，即应进行第一次沉降观测并记录，施工完成后进行第二次观测记录。

  - 所有沉降观测记录资料必须妥善保存。

2）试装物料

钢板筒仓设计，应根据筒仓装料高度及地基基础情况，提出合理的试装物料要求。筒仓的试装物料可参照下列要求进行：

- 试装物料数量：试装料分4个阶段装满时，各阶段装料数量宜依次为50%、20%、20%及10%。试装料分3个阶段装满时，各阶段装料数量宜依次为60%、30%及10%。

- 装料静置时间：每阶段装料完成后，应精置一定时间，前2个阶段装料后静置时间不少于1个月，最后一阶段装料后静置时间不少于2个月。

- 沉降观测：在试装料前，首先应将各沉降观测点全部观测1次并记录。在每阶段装料前，也应将各观测点全部观测1次，装料完成后，再观测1次。在静置期间，每5天进行一次沉降观测，当观测结果符合下列要求时，方可进行下一阶段操作。

- 最后10天沉降量不大于3mm，否则应延长静置时间至满足要求为止。

- 沿构筑物长、宽两个方向由于不均匀沉降所产生的倾斜度不应大于2‰，否则应用控制荷载的方法加以纠正。

- 观察筒仓的敏感部位（筒上层、筒下层、门窗洞口、连接节点等）有无出现不允许的变形等异常情况，应有专人负责观测并记录。

- 试装料装满并满足本条第③和④款的要求后，可进行出料卸载，出料应按与装料相反的步骤进行。

- 试装料满后，应将全部观测记录资料提交给设计单位，以确认是否可以正式投产。

3）筒仓正式投产后注意事项

①筒仓正式投产后，原则上应对称、平衡、均匀装卸料，避免长期单侧满载。在开始使用2年内，应每隔3—6个月进行一次沉降观测。

②沉降观测记录列表格式可参考下表

基础沉降观测记录表

| 日期 | 观测点编号 | 原始标高 | 前期标高 | 本期标高 | 本期沉降 | 累计沉降 | 与前期相距天数 | 装卸料变化记录 | 观测人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |