输送式自动喷砂机工作原理

输送式自动喷砂机是以压缩空气为动力，通过气流的高速运动在喷枪内形成的负压，将磨料通过输砂管吸入喷枪并经喷嘴射出，喷射到被加工表面，达到预期的加工目的。在输送式自动喷砂机中，压缩空气既是供料动力又是射流的加速动力。

输送喷砂机特征

1采用皮带，履带等传送工件进行作业，不会积砂，皮带、履带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速；

- 每支喷枪角度可自由调节枪架实现自动变频摇摆并可定点喷砂，灵活性强；

- 采用先进的上旋风分离系统配置，粉尘分离效果好，喷砂效率高；

- 喷嘴采用特制高耐磨碳化硼材料，使用寿命长；

- 独立的自动脉冲滤芯除尘器，除尘通风效果良好；

- 由3毫米冷轧钢精密焊接；

- 外观采用去氧化皮焊渣清理喷砂处理后静电喷粉；

- 所有电器元件采用知名品牌；

- 压紧盘速度动作及喷砂计时可调节控制;

- 喷砂枪架360°仿手臂各种喷射角度调节;

- 喷砂磨料经內舱进入旋风分离器过滤回收循环使用;

- 出料口吹气清理及多层毛刷清洁防止砂料浪费；

- 防呆死防夹手感应后急停信号传达安全装置；

- 本机为皮带输送平面式自动喷砂机，节省人工，操作简单，效率较高，可根据不同的工艺要求换用粗细不同的砂料，压力，工件运行速度可调。砂料自动循环使用，节约成本。

输送式自动喷砂机主要技术参数：

规格型号：AH-3310A-12

主机外形尺寸：L3300*W1250*H2850（mm）

输送带宽度尺寸：1000（mm）

喷枪数量：12把

喷嘴直径：8（mm）

照明：18W 节能灯 2只

电源：380V 50-60HZ

1、电气系统：

电气系统由过滤器、压力表、调节阀电磁行程开关电机及相应的管路及控制元件组成。

2、能源配置及消耗：

离心风机1台：功率3kW

输送电机1台：功率0.75KW

摇摆电机1台：功率0.4KW

搅砂电机1台：功率0.4KW

照明及电控制：功率0.2KW

电磁阀12个：12*0.02KW

总功率：除空压机外约5KW

3、压缩空气系统:（客户自备）

要求提供压力为7bar，流量约10m3/min的干燥压缩空气，空压机功率约55KW。

4、除尘器：

除尘器由内芯、反吹风机构、离心风机、机体、风管、风管弯头等组成，

（1）机体由2.0mm冷轧钢板焊接而成，内外表面喷漆；

（2）离心风机4-72型，B式传动，功率3KW；反吹风机构由贮气罐、脉冲电磁阀、气管等组成，每组内芯都配有脉冲电磁阀，当清除灰尘、控制器自动对每组内芯进行吹风，把捕集在内芯外表面的粉尘震落，然后粉尘随气流而下落入尘斗.

(3)除尘箱外尺寸：1200*1200*1800MM

输送式自动喷砂机的配套要求

1.本机电源要求：三相、380V、8KW、50HZ的电源插座；

2.本机气源要求：干燥，压力在5~8bar范围内选择，流量必须达到10立方；

3.气源管道要求：耐压胶管，2.0寸以上。

4.电源线路要求：三相四线，

输送式自动喷砂机的产品描述：

1.本机为平面自动输送式喷砂专用机、输送速度可变频数字控制。喷砂速度快。加工品质稳定、操作简单。

2.操作时将工件放在输送带上、喷砂作业自动完成、简单方便。

3.喷砂摆动弧度可调整大小。

4.喷枪与喷枪架具，可依工件尺寸摆放，并可做720度旋转，以便各种工件喷砂加工。

5.配有大型集尘机和特制砂材与粉尘旋风分离器，可分离砂材与粉尘，可减少砂材消耗， 环境污染。砂材可自动循环使用。

6.本机配有十组喷枪，每支喷有单独控制，配有两支吹净枪，可减少加工后工件上所附砂材。

7.可依客户工件大小，形状产量而设计适合此产品专用机，此机也可以依客户工件需求配备湿式集尘设备。

8.使用砂材：氧化铝砂（刚玉砂）、绿碳化硅、玻璃珠、树脂砂、陶瓷珠、、钢砂、不锈等。

本机适合于工件表面消除外表的污垢，划痕及其他杂物，使表面达到哑光状态，同样可以用于其他的锻铸件、焊接件、热处理件、冲压歼击机加工件、电子件的外表除锈、去氧化皮表面光亮及获得均匀的喷砂面和增加表面附着力或用于喷涂、电镀、油漆前的预处理的工序。

对应工序

电解、电镀、烤漆、阳极氧化、喷涂、刷油漆、喷粉、发黑、真空电镀、磷化等前处理工序；去毛刺、毛边清理、焊渣清理、清理污垢、打披锋、刮痕、去氧化皮、除油、翻新、除锈等；美化、光饰、哑光、磨砂、雕刻、纹路、表面应力消除、防滑、增强表面附着力、提升钢性坑疲劳、加强钢件的寿命使用。

如何更好选择喷砂机型号--是按照产品的外形、尺寸、质量、材质、工艺要求来选定的。

输送式喷砂机适用于木材喷砂，塑胶，汽车配件，玻璃雾化蒙砂磨砂效果，亚克力喷砂，瓷砖背景墙雕刻，铸造喷砂，数码行业喷砂，平板类、盘类、四方体、型材及其他异形工件的喷砂加工，如：平面不锈钢板材、并能钢板、玻璃钢板、石材、不粘锅、烤盘、多士炉、电脑机箱、功能DVD面板，笔记本、电脑主机板、电熨斗底板、装饰件、标牌徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异形件等。

售后服务：

1、整机质保一年，易损件除外，终身维护。公司设有售后服务人员，售后服务快，让您无后顾之优。

2、送货时向客户详细讲解喷砂机、抛丸机、毛边机各个部件的功能及使用，手把手的教客户操作演示，并帮您免费试样品，确定客户会操作后收款。

3、定期向客户回访使用情况，为用户提供终身全过程跟踪服务，积极听取客户所提的每一条意见，并努力改善解决。对于客户不能处理的技术上的问题，可免费帮客户试样。

4、保质期间的服务：售后人员及时到现场查找原因，并迅速给出解决方案，能及时处理的，立即处理。不能及时处理的经客户同意，采取一切可以实施的措施，保证设备运行，或需要更换零件或设备，我们无条件更换，保质期内一切零配件均免费保修。

5、保修期间：用户可随时咨询我司的设备维修，保养方面的知识。零配件只收取成本费用，并长期以优惠的价格提供耗材。