UPS电源技术方案

UPS品牌:山特

型号:C1KVA

额定功率: 1KVA             实际功率:800W

技术参数:

| 型号 |  | C1KVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 参数 | 输入电压 | 115-300Vac |  |  |
|  | 频率 | 40 — 70 Hz |  |  |
|  | 功率因数 | > 99% |  |  |
| 输 出 参 数 | 额定容量 | 1KVA |  |  |
|  | 输出电压 | 220 Vac |  |  |
|  | 频率 | 50HZ |  |  |
|  | 电压变化范围 | + 2 / - 2 % |  |  |
|  | 频率变化范围 | + 0.5 / - 0.5 % |  |  |
|  | 功率因数 | 0.7 |  |  |
|  | 允许非线性负载 | full nonlinear load |  |  |
|  | 波形 | 正 弦 波 |  |  |
|  | 总谐波失真 | <3%(线性负载），<6%(非线性负载) |  |  |
|  | 过载能力 | 110%~150%维持30秒后转旁路,>150% 维持200ms转旁路。 |  |  |
|  | 负载变动率 | 3 : 1 ( 电容性负载与电阻性负载时电流比 ) |  |  |
|  | 相位响应 |  |  |  |
|  | 瞬态响应 | 100%的负载时最大瞬间变量: 负载变化从0－100%－0时 <9% 负载变化从100%－20%时 <6% 市电转电池时 <9% |  |  |
|  | 转换时间 | 零 中 断 |  |  |
| 系统效率 | AC to AC | >85% |  |  |
|  | DC to AC | >83% |  |  |
| 蓄 电 池 | 额定电压 | 36 Vdc (12V电池3节) |  |  |
|  | 充电电压 | 41.1 Vdc |  |  |
|  | 截止放电电压 | 31.5 Vdc |  |  |
|  | 充电电流(Max) | 1A,长效机8A |  |  |
|  | 充电时间 | 自定 |  |  |
|  | 放电时间(满载) | >5 min |  |  |
|  | 电池配置 | 12V/7AH*3(标机) |  |  |
| 通讯界面 |  | RS232 + Intelligent Slot 断电/电池低电压/遥控和定时开关UPS |  |  |
| 适用环境 | 工作温度 | 0－40℃ |  |  |
|  | 储存温度 | -25－55℃ |  |  |
|  | 相对湿度 | 20%－90% |  |  |
|  | 海拔 | 海拔1500米以下 |  |  |
| 噪声 |  | 1m处<45 dbA |  |  |
| EMC标准 | EMI (Conduction) |  | CLASS A |  |
|  | EMI (Radiation) |  | CLASS A |  |
|  | IEC61000-4-2(surge) |  | Level4 |  |
|  | IEC61000-4-3(RS) |  | Level3 |  |
|  | IEC61000-4-4(EFT) |  | Level4 |  |
|  | IEC61000-4-5(ESD) |  | Level4 |  |
| 自动重开机 |  |  |  | 市电恢复时自动重开机 |