洒水车说明及日常操作和维修

洒水车简介：

洒水车：又称为绿化喷洒车、水罐车，由汽车底盘、进出水系统和罐体构成。根据不同的使用环境和目的有多种喷洒和运水功能。多功能洒水车集多种功能为一体，一般可按用户使用要求特别改制。

洒水车的分类：

洒水车按用途分为喷洒式、冲洗式、喷洒-冲洗式；根据底盘型式分为汽车式、半拖挂式和拖挂式；按水箱容量分，可称谓某立方米(吨)的洒水车。

洒水车品牌分类：

洒水车根据底盘的不同可分为东风洒水车，解放洒水车，福田洒水车，江淮洒水车，华菱洒水车，陕汽洒水车，重汽洒水车，北奔洒水车等等。

选装配置：

我国各地各生产厂洒水车价格各有不同。标准配置洒水车（绿化喷洒车、水罐车）：前冲后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，带绿化洒水高炮，可调节成柱状，射程≥28m；也可调节成雾状，射程≥15m。可选配药盘、打药机。也可加装药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等先进设施，以满足不同用户需求。

洒水车的颜色：

洒水车的颜色大体分为:绿/白,蓝/白(绿色和蓝色接近自然,所以又叫绿化洒水车)

洒水车操作注意事项：

1.对水源的要求　　 当洒水车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。不同洒水车的水泵对水源的要求是有区别的，清水泵要求水中不能有杂质，浊水泵则要求水中不能有石块和过多的泥沙。

2.加引水　　 离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵第一次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。

3.进水管必需要真空　　 吸水时进水管系统必须保持一定的真空度,才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。

4.停车挂档　　 洒水车无论是在吸水前，还是在洒水前，取力装置挂档都必须在停车时进行。

5.冬季放水　　 冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。

6.洒水注意事项　　 洒水车前喷头位置较低，靠近地面，喷洒压力较大，可用于冲洗路面；后喷头位置较高(洒水车后喷头一般左右各安装一个)，洒水面较宽，可用于公路施工洒水，使用后喷头时，应将前喷管关闭；使用可调喷头洒水时，洒水宽度可根据需要调整。洒水宽度越宽，中间重叠量越少，洒水密度越均匀。

7.润滑与紧固　　 在使用过程中要定期润滑传动总成各润滑点，经常紧固联结点，以保证正常使用。

8.定期排污　　 洒水车贮水箱设有排污管，该管的进口为水箱的最低点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。

洒水车的组成部分:

洒水车的基本组成:防锈罐体,连通器,专用自吸式洒水泵,管网,喷洒出口,工作平台,二类底盘.　洒水车可选装配置:GPS,万向喷头,电磁阀门,气动阀门,可视操作系统,外接动力,药盘.

一、专用车底盘：一般采用东风、解放、福田欧曼等二类底盘。目前使用的比较广泛的有“东风金霸洒水车、东风多利卡洒水车、东风140型洒水车（长头）、东风145型洒水车（平头）、东风153型洒水车（平头）、东风天锦洒水车、东风天龙DFL1250A8型洒水车（后双桥）。

二、罐体制作：采用自动流水线罐体生产工艺分为:下料、拼板自动焊，封头旋压成型，罐体一次滚压成型等国内先进生产工艺．罐体材料多采用优质碳钢板生产。特殊用途的情况下也可以根据客户的需要采用304不锈钢。罐体容积为“4立方、5立方、6立方、8立方、10立方、13立方、15立方”等。

三、管道系统由“管道、阀门、过滤装置、出水口（前冲后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，带绿化洒水高炮）。

四、操作系统：主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度:≤7m，洒水宽度:≥14m，最大射程：≥28m；可调节成柱状，射程≥28m；也可调节成雾状，射程≥15m。

五、洒水泵：配备洒水车、绿化喷洒车大功率专用洒水泵(威龙泵)，带消防接头，带自流阀，带自吸功能。

可选装配置：可加装洒药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等先进设施，以满足不同用户需求。

六，洒水车喷水器　　 洒水车前装有鸭嘴形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱形洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有水炮。后部还可装8个喷嘴。

洒水车、绿化喷洒车专用功能：绿化环卫多功能，适合于城市小区工厂的绿化环卫用，采用全国质量领先的大功率专用洒水泵。前冲（喷）后洒、带侧喷（花洒）、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节)，带吸水管，带消防接头，带自流阀，自吸自排，可选配20米绿化喷药卷盘、高空作业、随车吊货运等功能。

七、洒水车驾驶室：洒水车驾驶室分为：尖头驾驶室，或者平头驾驶室，又称长头驾驶室，短头驾驶室。

洒水车专用洒水泵的日常维护和保养:

洒水车洒水泵不能自吸产生原因：

1、洒水车洒水泵体内未加储液或储液不足

2、洒水车洒水泵吸入管路漏气

3、洒水车洒水泵转速太低

4、洒水车洒水泵吸程太高或吸入管路被堵塞

5、洒水车洒水泵机械密封污露量过大

洒水车洒水泵排除方法：

1、加足储液

2、检查并消除漏气现象

3、调整转速

4、降低吸程或缩短吸入管路

5、修理或更换

洒水车洒水泵压力不足产生原因：

1、叶轮流道或吸入管路堵塞

2、叶轮或叶轮密封环磨损严重

3、功率不足转速低

4、进口或出口阀门未开足

洒水车洒水泵排除方法：

1、消除堵塞物

2、更换口环

3、加足马力调整到转速

4、开足进口或出口阀门

洒水车洒水泵轴功率消耗太大产生原因：

1、流量过大

2、转速太高

3、泵轴歪曲或叶轮卡碰

4、泵内流道堵塞或被卡住

洒水车洒水泵排除方法：

1、减少流量

2、适当降低

3、校正或更换

4、消除堵塞物

洒水车洒水泵噪声振动较大产生原因：

1、底脚不稳

2、气蚀现象

3、轴承磨损严重

4、洒水车洒水泵内流道堵塞或被卡住

5、洒水车洒水泵或进口管道内有杂物

6、洒水车洒水泵与动力机两者主轴不同轴

洒水车洒水泵排除方法：

1、加固

2、调整工况

3、更换新轴承

4、校正或更换

5、清除杂物

6、调整同轴度

洒水车取力箱说明

洒水车目前采用东风，解放系列取力器，气动操作，操作开关向后拉，取力齿进入啮位置，通过传动轴带动水泵工作，开关向前回位，水泵即停止工作。

洒水车喷水器功能说明：

洒水车前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有水炮。后部还可装8个喷嘴（选装）

喷水器一般用于冲洗街道，起除尘和降温作用，其喷水器可以用调节喷嘴螺纹的方法改变喷水器的喷洒方向和角度，高射水炮可以用于城乡园林绿化及应急消防。莲蓬嘴可以浇落路中间喷水器冲起的灰尘，起到清洁空气的作用。

湖北成龙威专用汽车有限公司是国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫专用汽车制造商。公司位于炎帝神农故里、编钟古乐之乡、中国专用汽车之都——湖北省随州市。

在这里，古代的随州人用自己的勤劳和智慧向世界奉献了有世界八大奇迹之称的古乐编钟，而当代的随州人则用自己的辛勤和汗水打造出了当今闻名遐迩的中国专用汽车之都。 我公司是国家发改委批准从事专用汽车的定点生产制造企业，也是东风汽车集团专用汽车的改装基地之一，集专用改装汽车的产品研发、生产制造、产品销售及售后服务于一体，公司以过硬的产品质量和完善及时的售后服务铸就了专用汽车的知名品牌——“楚飞牌”。

公司产品已全面通过ISO9000-2000质理体系认证和CCC强制性认证，企业被评为湖北省消费者满意单位，“楚飞牌”专用汽车产品也被评为消费者满意产品，同时取得了湖北省“重合同、守信用企业”等称号。

我公司研发生产的专用汽车主要品种有：洒水车系列（园林绿化洒水车、环卫洒水车、消防洒水车、喷药洒水车、随车吊洒水车、吸粪洒水车两用车、高压清洗吸污多功能洒水车、半挂洒水车）、油罐车系列（加油车、运油车）、化工液体运输车系列、垃圾车系列（密封式垃圾车、摆臂式垃圾车、压缩式垃圾车等）、吸粪和吸污车系列、高压清洗车系列、随车吊系列、高空作业车系列、自卸车系列、粉粒物料运输车和散装水泥车系列、混凝土搅拌车系列、道路清障车系列、半挂车系列（运油半挂车、集装厢运输半挂车、低平板半挂车、粉料物料运输半挂车、化液体运输半挂车等），共150多个品种，产品畅销全国二十九个省市自治区，并出口东南亚、非洲、拉美洲、欧洲等地区。 我公司遵循“以人为本，用户至上”的企业理念、坚持“重质量、抓改进、讲诚信、树品牌”的质量方针，竭诚欢迎广大客户及各界朋友莅临指导，并与新老客户携手并进，共创更加辉煌的明天！

湖北成龙威专用汽车有限公司是专业生产销售专用车辆的生产厂家，所有车辆厂价直销！大量订购根据车型种类可享受适当优惠，具体请直接致电联系！在我们的网站中找到你所需要的产品后，你可以查看到所有产品的参数和配置。我们致力通过先进的互联网平台，减少流通环节，为全国各地顾客提供物优价廉的货源！

公司咨询电话：072233221280，07223309060

图文传真：07223221280，07223309060，

唐经理：18971798576 QQ:  907631496

宫经理：15327585199 QQ：791808042

公司网站 www.clqqc.com