A2F系列斜轴式轴向柱塞定量泵技术参数及工作原理

A2F系列斜轴式定量泵/马达是目前国内外较先进的液压元件。它与国外相同型号、规格的产品能完全互换，A2F系列斜轴式定量泵/马达是一种可逆元件，配以不同的配流盘和后盖，可满足各种液压系统的需要。因此它广泛应用于冶金、矿山、石油、建筑、工程机械、铁道、船舶、塑料加工、轻工、机床等机械的开式、闭式液压系统。 工作原理： 1．泵工况 泵的作用是将机械能转变为液压能。当电动机带动泵的主轴旋转时，通过连杆柱塞带动缸体旋转，由于缸体轴线与主轴轴线成一夹角，柱塞在缸体内作往复运动，此时缸体内的柱塞孔发生容积变化。当容积由小变大时，介质从泵的吸入口吸入，经配流盘的低压窗口进入柱塞孔；当容积由大变小时，介质经配流盘的高压窗口从泵的排出口排出。这样主轴旋转一周，每个柱塞孔完成一次吸入，排出的过程。 2．马达工况 马达的作用是将液压能转变为机械能.当高压油从马达的进油口通过配流盘高压窗口进入缸体柱塞孔内, 推动柱塞运动, 由于缸体轴线与主轴轴线成一夹角,液压力通过连杆作用于主轴上, 产生一个切向力, 推动主轴旋转, 输出扭矩。同时工作过的油液借助于缸体的惯性旋转，被挤出柱塞孔，通过配油盘的低压窗口，从马达排油口排出。 使用： 1．使用条件 a.油温：A2F系列泵/马达的正常工作温度一般在-25℃～80℃，最高不超过90℃。当温度低于10℃时，应采取加热措施。 b.介质粘度：工作介质使用粘度范围应在16～43mm2/s(厘池)。当季节温差太大时，满足不了粘度要求，则应更换工作介质。 c.滤油精度：最佳滤油精度5～10um,最低不超过25um。 2．泵/马达的常用工作压力不应超过额定值，而常用工作转速推荐不超过最高值60%。瞬时不应超过最高值。最高值一般连续使用不超过1分钟，且每班累计不超过10%的工作时间。 3．壳体内腔泄漏油允许压力为0.1Mpa。 4．安装要求 a.泵、马达与原动机或角载联接采用弹性联轴节，联接同轴度不应超过0.1mm。 b.安装联轴节时，忌用锤击，应合理选用配合。 c.按装泵、马达的支架应有足够的刚度，以防止振动。 d.安装泵、马达时必须使泄漏油口处于最高位置，泄漏油管必须高于泵、马达的最高点，以保证泵、马达壳内充满油液。 e.当泵是自吸时，泵的安装位置应低于油箱最低液面。 f.与泵、马达联接的管首，管件等应严格清洗，不允许管内留有杂物、铁锈等。 试运转： 1．运转前的检查 a.检查泵、马达是否完好，手转主轴是否均匀。如泵、马达储藏时间过长，应先拆洗。 b.检查系统各种管道、油箱、元件是否清洗干净。 c.检查泵、马达的安装系统联接是否正确、可靠；泵、马达的支架是否有足够的刚性。 d.检查泵、马达的转向是否与原动机、负载转向相符，进出油口的联接与转向是否正确。 e.检查介质牌号是否满足粘度要求；滤油器的精度是否满足要求。 f.检查泵、马达的内腔是否充满介质；泄漏管路是否符合要求。 2．试动转 a.将压力控制阀旋松，使泵在空载下起动。马达则降低负载至额定值的10%下起动。 b.泵、马达在空载或低负载，低转速下启动。起动时注意泵、马达的运转，系统是否出现异常现象。 c.排除系统内的空气，闭式系统可通过排气孔排气，开式系统可通过空运转一段时间排除管内空气。 d.确定泵、马达和系统运转正常的情况下，空载（在额定压力的10%压力工况下）运行30分钟左右，再逐级升压、升速运行，直至额定工况为止。 e.检查泵、马达和系统是否出现外渗漏、噪音、振动、温升等等常现象。如不正常，应即停车检查，直至修复后进行试运转。 f.试运转结束应从新更换介质，清洗滤油器后，再投入正常运转。 维护保养： 1．为了使泵/马达发挥最佳的效率和最长的使用寿命，泵/马达在正常工作过程中，用户应根据工况条件，合理制定检查介质的品质周期和更换介质，清洗滤油器、油箱的周期，以保持系统介质的品质和清洁。一般更换介质和清洗滤油器、油箱的周期推荐3～6个月。更换介质时，禁止新、旧介质混合使用。 2．主机检修时，用户切勿自行拆检泵/马达，必要时应由专业人员进行拆检保养。..

1-5系列定量柱塞泵/马达
1.) 缸体轴线与主轴轴线成一不变的角度即弯轴结构的轴向柱塞元件，具有固定排量。在开式或者闭式液压系统中作为泵工况或者马达工况进行液压传动工作。
2.) 当作为泵工况时，流量与驱动转速和排量成正比。
3.) 当作为马达工况时，输出转速与输入流量成正比。而与排量成反比。输出扭矩随高压侧与低压侧成正比。
4.) 球面配流盘的结构，对于旋转组件来说具有良好的对中特点，且转速稳、噪声低。
5.) 由于采用径向推力轴承，能承受一定的径向载荷。
6.) 符合ISO标准的安装法兰，通用性强。
7.) 系统采用合理的清洁的抗麿、抗燃液压油介质，可延长使用寿命，增加使用场合。每半年应更换液压油。
输出轴：平键、花键可自由选择！
A2F规格及技术参数（表内数据适用于吸油口S有绝对压力、并用矿物油介质时）
规格项目 A2F(1-5)系列斜轴式柱塞泵/马达
6 10 12 16 23 28 32 45 55 63 80 90 107 125 160 180 200 250 355 500 710 1000
转速(r/min) 3000 3000 3000 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2240 2240 2000 2000 1750 1750 1750 1500 1200 1200 950 950
压力(Mpa) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
泵理论输入 功率（KW） 10.3 17.2 20.5 27.5 32.9 40 46 65 79 90 103 116 123 143 160 180 181 193 219 309 353 489
n=1450r/min
p=35Mpa(31.5Mpa) 
功率（KW） 5 8.2 10 13.3 19 24 27 37 45.6 52.2 66.3 74.6 89 104 132 149 (150) (187) (一） (一） (一） (一）
马达理论输出扭矩(N.m) 33.4 55.7 66.8 89 127 155 178 250 306 350 445 500 595 695 890 1001 1001 1252 1778 2504 3556 5008
重量(kg) 5 5 5 9 12 12 12 23 23 33 33 33 44 44 63 63 88 88 138 185 373 373




6.1系列定量柱塞泵/马达
A2F6.1系列斜轴式定理泵、马达，具有国际现代先进水平的产品。可作为开式系统和闭式系统中的泵和马达使用。该系列共有十四个公称规格，其中七个为I系列产品，七个为II系列产品。I系列产品具有与A2F1-4系列相同的连接油口，法兰，轴伸尺寸。II系列产品与相近规格I系列产品的法兰连接尺寸相同。
(I)系列规格 12 23 28 56 80 107 160
(II)系列规格 16 32 45 63 90 125 180
A2F6.1系列是由A2F1-4系列发展而成的，除具有A2F1-4系列结构特点以外，尚具有如下的结构特点：
*40°大倾角，故尺寸更紧凑、单位重量的功率大。
*整体锥形柱塞，采用两只柱塞环密封，故效率高，经济性好。
*采用大锥角圆锥滚子轴承，安装方便，使用寿命长。
*缸体部件采用无铰传动。
输出轴：平键、花键可自由选择！
A2F规格及技术参数（表内数据适用于吸油口S有绝对压力、并用矿物油介质时）
规格项目 A2F6.1系列斜轴式柱塞泵/马达
6 10 12 16 23 28 32 45 55 63 80 90 107 125 160 180 200 250 355 500 710 1000
转速(r/min) 3000 3000 3000 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2240 2240 2000 2000 1750 1750 1750 1500 1200 1200 950 950
压力(Mpa) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
泵理论输入 功率（KW） 10.3 17.2 20.5 27.5 32.9 40 46 65 79 90 103 116 123 143 160 180 181 193 219 309 353 489
n=1450r/min
p=35Mpa(31.5Mpa) 
功率（KW） 5 8.2 10 13.3 19 24 27 37 45.6 52.2 66.3 74.6 89 104 132 149 (150) (187) (一） (一） (一） (一）
马达理论输出扭矩(N.m) 33.4 55.7 66.8 89 127 155 178 250 306 350 445 500 595 695 890 1001 1001 1252 1778 2504 3556 5008
重量(kg) 5 5 5 9 12 12 12 23 23 33 33 33 44 44 63 63 88 88 138 185 373 373