全程水处理器

一、产品简介

YST系列全程综合水处理器是针对各种循环水系统中普遍存在的四大问题：腐蚀、结垢、菌藻、水质而研制的综合水处理器，由单台设备代替了需要多台设备才能完成的处理过程，从而取代了传统的处理方式。它应用高科技——差转屏蔽效应及多点阵列组合。巧妙地解决了各种频谱间与电晕效应场间的互相干扰、制约的重大难题，具有对水质综合优化处理，防垢、防腐、杀菌、灭藻、超净过滤功能，具有机电一体化的设计，纯物理方式处理，无需化学药剂，阻力低、流量大。而且运行费用极低，操作简单、维护方便，是各种水系统之最佳选择。

根据不同的水系统和存在的不同问题，设备分为A型、B型、C型、D型、E型、F型。

A型：防腐、防锈、脱色、超净过滤

B型：防垢，除垢、超净过滤

C型：杀菌、灭藻、超净过滤

D型：杀菌、灭藻、防垢、超净过滤

E型：防腐、防锈、防垢、除垢、超净过滤

F型：杀菌、灭藻、防垢、防腐、超净过滤

二、 工作原理

全程综合水处理器主要由优质碳钢筒体、特殊结构的不锈钢网、高频电磁场发生器、电晕场发生器及排污装置等组成。通过活性铁质滤膜，机械变径孔阻挡及电晕效应场三位一体的综合过滤体，吸附、浓缩在实际运行工况下各种水系统形成的硬度物质及复合垢，降低其浓度，达到控制污垢及大部分硬度垢的目的。并通过换能器将特定频率能量转换给被处理的介质——水，形成电磁极化水，使其成垢离子间的排列顺序位置发生扭曲变形,当水温升高到一定程度时，处理的水需经过一段时间方能恢复到原来的状态。在此阶段，成垢的机率很底,因而达到控制形成硬度垢的目的。同时器壁金属离子受到抑制，对无垢系统具有防腐蚀作用。此外，电磁极化水还可有效地杀灭水中的菌类、澡类等，有效地抑制水中微生物的繁殖。所以，全程综合水处理器在系统正常运行状态下，可以完成防结垢、防腐，杀菌，灭藻，超净过滤，控制水质的综合功能。

三、 技术参数

①控制腐蚀率： ＜0.01毫米/年，过滤效率73％～99%，防垢除垢效率>96%，杀菌灭藻>97%。

②压力损失： ＜0.03～0.06Mpa

③工作电压： 交流160V～240V

④安全绝缘电压： 5000V

⑤消耗功率： ＜120W～600W

⑥工作环境要求： 温度-25℃～+50℃ 相对温度＜95%

⑦工作温度（被处理介质温度）：-25℃～+90℃

⑧平均无故障工作时间：不小于50000小时

⑨进水悬浮物浓度＜70mg/l，粒径大于40µm。

四、 应用范围

①中央空调，冷水机组，制冷机；冷却、冷冻循环水系统。

②采用系统：在供暖、供热的热水循环系统。

③工业、民用、冷却水；在工业、民用、工艺冷却循环水系统。

④公寓、酒店：生活洗浴热水循环系统，餐饮、洗衣房、游泳池等。

五、设备操作

①排污率：新系统初次使用时，应每8小时反冲洗2～3次。正常运行后，当进出水口压差达到0.04～0.08Mpa(或根据系统设置压差)时进行反冲洗。

②反洗：（见安装示意图）打开主干阀，排污阀，关闭设备进水阀，最后切断220V电源，水流反冲洗滤体，可复活滤体。反洗时间视水质情况而定，一般情况下10～30秒。

③对于污染严重的系统，应采用气、水混合反吹洗复活滤体。进口压力小于0.25Mpa时，应单独设置排污泵。

④复活滤体后工作状况：进出水口压差恢复到原压差值。

⑤返回工作状态：接通电源——关闭排污阀——打开进水阀——关闭主干阀

型号; 输水管径mm; 流量范围; 连接形式; 滤网孔径; 外形尺寸; 净重kg; 压力. 普通型; 全自动型; Φ1; Φ2; W; H. YS-50; YS-50; 50; 10-18; 法兰; 2.5; 325; 25; 485; 780; 180; P=1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa. YS-80; YS-80; 80; 18-45; 法兰; 2.5; 325; 25; 485; 950; 210. YS-100; YS-100; 100; 45-70; 法兰; 2.5; 430; 40; 630; 950; 280. YS-125; YS-125; 125; 70-100; 法兰; 2.5; 430; 50; 630; 950; 300. YS-150; YS-150; 150; 100-158; 法兰; 2.5; 430; 50; 630; 1200; 330. YS-200; YS-200; 200; 158-280; 法兰; 2.5; 525; 50; 765; 1550; 610. YS-250; YS-250; 250; 280-440; 法兰; 2.5; 525; 65; 765; 1550; 780. YS-300; YS-300; 300; 440-640; 法兰; 2.5; 630; 65; 850; 1700; 1125. YS-350; YS-350; 350; 640-865; 法兰; 2.5; 720; 80; 950; 1950; 1180. YS-400; YS-400; 400; 865-1130; 法兰; 2.5; 720; 80; 950; 1950; 2000. YS-450; YS-450; 450; 1130-1430; 法兰; 2.5; 800; 100; 1030; 2100; 2500. YS-500; YS-500; 500; 1430-1800; 法兰; 2.5; 800; 100; 1030; 2100; 2800.