| Z3132万向摇臂钻参数 主要技术参数 | Z3132 |
| --- | --- |
| 工作台尺寸(mm) | 560x480 |
| 主轴锥孔度 | MT3 |
| 钻孔最大直径(mm) | 32 |
| 主轴行程(mm) | 130 |
| 主轴转速范围r.p.m | 425、660、960 |
| 主轴进给量级数 | 3 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 870 |
| 主机外形尺寸( mm) | 1800x700x2000 |
| 电机功率(KW) | 1.5 |
| 重量（KG） | 900 |

外观造型美观大方,总体布局匀称协调.导轨面经热处理硬度高，钢性强，齿轮为磨齿经高频淬火调质噪音低经久耐用。